include reg51.inc

cseg at 0x00

jmp _START

cseg at 0003h 		; ext int 0

;inc a			;entweder oder

add a,#1

reti

cseg at 0013h 		; ext int 1

;dec a			;entweder oder

subb a,#1

reti

cseg at 0x50

_START:

clr A 		; hier schreib ich nix rein wtf was laber ich hier ach wayne

clr c

setb IT0 	; flanke

setb IT1	;flanke

setb ea		; enable all

setb EX0 	;Interrupt einschalten

setb EX1 	;Interrupt einschalten

clr P1.0

_MAIN:

jnc,$

setb P1.0

clr c

jmp _MAIN

end