IT Abi

Z u s a m m e n f a s s u n g

Hardware

Digitaltechnik

Microcontroller

Software

OOA/OOD

Systeme

Netzwerksysteme

Betriebssysteme

Dateiverwaltung

Speicherverwaltung

Prozessverwaltung

Datensicherung

DBMS

Hinweis:

Es sind wahrscheinlich noch einige Fehler drin (Fehler an: bugs@phn1.de).

Diese Zusammenfassung bitte nur an Leute aus unserer Klasse weiterleiten.

Heiko

Inhalt:

Digitaltechnik

Logische Verknüpfungsschaltungen

Darstellung digitaler Schaltfunktionen

Multiplexer

Speicher

RS-FF

D-FF

Zweispeicher-Flipflop (Master-Slave)

Master-Slave D-FF (flankengesteuert)

JK-FF

T-FF

Schaltnetz / Schaltwerk (Automat)

Beschreibung u. Darstellung synchroner Schaltwerke

Bsp. Moore-Automat

Bsp. Mealy-Automat

Asynchronzähler

Synchronzähler

Microcontroller

Einfaches Assembler-Programm

Einfaches C-Programm

Interrupt

Assembler-Interrupt-Programm

C-Interrupt-Programm

Timer / Counter Funktionen

Assembler Timer Interrupt

C Timer Interrupt

C-Zeitschleife

Assembler Zeitschleife

Wahrheitstabelle mit Assembler

BCD-Code

Chipselect

1. Hardware

Logische Verknüpfungsschaltungen:

BezeichnungSymbolWahrheitstabelleGleichung

AND

a

b

x

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

OR

a

b

x

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

NOT

a

x

0

1

1

0

NAND

a

b

x

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

NOR

a

b

x

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

EXOR

Antivalenz

a

b

x

0

0

0

0

1

1

1

0

1

1

1

0

Äquivalenz

a

b

x

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

1

1.1. Digitaltechnik

Multiplexer:

Ein Multiplexer (kurz: MUX) ist ein Selektionsschaltnetz in der Digitaltechnik, mit dem aus einer Anzahl von Eingangssignalen eines ausgewählt werden kann. Das Gegenstück zum Multiplexer ist der Demultiplexer, mit dem die zusammengefassten Datenkanäle wieder aufgetrennt werden.

Aufbau eines 2-MUX:Aufbau eines 2-MUX aus drei 1-MUX:

Darstellung digitaler Schaltfunktionen:

Wahrheitstabelle:

cbay0000010010201013011141001510116110-<- don’t care7111-<- don’t care

Disjunktive Normalform (DNF) in Funktionsdarstellung:

Grafische Darstellung und Minimalisierung mittels KV-Diagramm:

y = b V c

Inputs

Outputs

0

0

0

1

1

1

1

-

-

1

5

4

2

3

7

6

a

b

c

Speicher:

(a)sy000011101111

Wenn y = 1 dann bleibt y auf 1 => Kann nicht gelöscht werden.

≥1

(a)

s

y

Rückkopplung

RS-FF:

Das RS-FF ist ein Speicher mit einem Reset.

RS-FF ohne Takt:RS-FF mit Takt:

D-FF (pegelgesteuert):

Ein RS-Flipflop mit nur einem Eingang, der gleichzeitig Setz-Eingang und negierter Rücksetz-Eingang ist, wird D-Flipflop (D für Delay) genannt oder Latch. Bei jedem Takt (C für Clock) nimmt das Flipflop den Zustand an, der am Eingang anliegt. Der Vorteil des D-Flipflops ist, dass der illegale Zustand R = S = 1 vermieden wird.

Beispiel Impulsdiagramm:

Takt                         D                    Q

Master-Slave D-FF (flankengesteuert):

Durch dieses MS-D-FF erreicht man negative Flankensteuerung, wie im folgenden Beispiel deutlich wird.

Beispiel Impulsdiagramm:

Takt                            Takt*             D                 Qmaster                  Q

Zweispeicher-Flipflop (Master-Slave):

Eine Kippstufe muss häufig eine neue Information aufnehmen und „gleichzeitig“ die alte gespeicherte Information weitergeben können.

Es ist eine Zwischenspeicherung in einem weiteren FF notwendig.

Master-Slave-Prinzip:

Master-FF und Slave-FF können aus verschiedenen Grund-FF-Schaltungen aufgebaut werden. Es gilt die Wahrheitstabelle des Grundflipflops.

Master-Slave-FF’s sind als integrierte Schaltungen erhältlich.

Die Kippstufe besteht aus

Eingangslogik

Zwischenspeicher (=Master-FF)

Ausgangsspeicher (= Slave-FF)

Steuerlogik

JK-FF:

JnKnQnQn+100000011010001101001101111011110

JK-FF sind Universal-FF mit stets definierten Ausgangszuständen. Pegelsteuerung ist mit JK-FFs kaum möglich (FF kippt dauernd, instabil).

JK-FF aus einem D-FF:Schaltzeichen eines JK-MS-FFs:

Verhält sich wie ein RS-FF

Toggle

T-FF:

Wenn die beiden Eingänge des JK-FF mit logisch "1" verbunden werden, ergibt sich ein T-Flipflop (T für en.: toggle - Hin- und herschalten).

Aufbau eines T-FF aus einem JK-FF:

„1“

Schaltnetz / Schaltwerk (Automat):

SchaltnetzSchaltwerk (Automat)Synchron (mit Takt)Asynchron (ohne Takt)MooreMealy


Bsp.:

RS-FF’s ohne TaktKeine FF’s

Beschreibung u. Darstellung synchroner Schaltwerke:

Automatengraf

Automatentabelle Zustandstabelle

Ablauftabelle

Ansteuertabelle

Momentane Zustände

Folgezustände

Momentane Zustände

Ansteuerfunktion

Wahrheitstabelle zeitunabhängig:

Automatentabelle

Ablauftabelle

Ansteuertabelle

Automatengraf (Struktugramm, PAP)

Gleichungen (Ansteuerung, Ausgabe)

Automatengraf Aufbau:

Moor:

Mealy:

Zustand

Ausgabe

Zustand

e = 1

Übergang abhängig

von Takt + Eingabe

2

5

3

6

e = 1/3

5

2

e = 0/9

Bsp. Moore-Automat:

eQ1Q0Q1n+1Q0n+11Dn0Dn00011110010000010010101110101000101101101011011111110000

Übergangsbedienung / Ausgabe

Asynchronzähler:

Ein Asynchronzähler ist ein Bauteil aus der Digitaltechnik, das eine Folge von natürlichen Zahlen erzeugt. Die Darstellung der Zahlen erfolgt im Dualsystem. Man spricht daher auch von n-bit-Asynchronzählern.

Q2Q1Q001111110210131004011501060017000Im Unterschied zum Synchronzähler wird beim Asynchronzähler nicht jedes Flipflop mit einem externen Takt C versorgt. Der Eingangstakt, der am ersten Flipflop anliegt, wird vielmehr durchgereicht. Durch die Schaltzeiten der internen Bauelemente kommt es daher beim Asynchronzähler zu Verzögerungen, die sich Bauteil für Bauteil aufsummieren. Bei einem n-Bit-Asynchronzähler mit großem n ergibt sich also eine deutliche Verschiebung zwischen dem Takt am ersten Flipflop und dem am letzten.

Bsp. Mealy-Automat:

eQ1Q0Q1n+1Q0n+10001100100010010111010000101011101011111

Diese Tabelle zeigt das Ausgabeschaltnetz

Wahrheitstabelle für einen 3-Bit-Asynchronzähler aus D-FF

Synchronzähler:

Ein Synchronzähler ist ein Bauteil aus der Digitaltechnik, das eine Folge von natürlichen Zahlen erzeugt. Die Darstellung der Zahlen erfolgt im Dualsystem. Die Menge der darstellbaren Zahlen und ihre Reihenfolge ist bauteilabhängig. Man spricht daher auch von n-bit-Synchronzählern.

1.2. Microcontroller

Einfaches Assembler-Programm:

Folgendes Assembler-Programm gibt alles was an Port1 anliegt an Port2 wieder aus.

include reg_51.pdf;Includedatei reg_51.pdf einbinden

in equ P1;“in“ als Alias für Port1

code at 0;Mit folgenden Code an Speicherstelle 0 beginnen

start:mov a, in;Was an Port1 anliegt in Akku schreiben

mov P2, a;Akku an Port2 ausgeben

sjmp start;Zu start springen

end;End muss am Ende jedes Assemblerprogramms stehen

Einfaches C-Programm:

Folgendes C-Programm gibt alles was an Port1 anliegt an Port2 wieder aus.

#include <stdio.h>// Header stdio.h einbinden

#include <at89c51ed2.h>// Header at89c51ed2.h einbinden

sfr at P1 in;//“in“ als Alias für Port1

void main(void)//Beginn des Hauptprogramms

{

while(1)//Endlosschleife Anfang

{

P2 = in;//Was an Port1 anliegt an Port2 ausgeben

}//Endlosschleife Ende

}

Interrupt:

In der Informatik versteht man unter Interrupt die kurzfristige Unterbrechung eines Programms durch eine von der CPU abzuarbeitende Befehlssequenz, die Interrupt Service Routine (=ISR) Anschließend wird die Ausführung des Programms an der Unterbrechungsstelle fortgesetzt.

Assembler-Interrupt-Programm:

include reg_51.pdf

code at 0

ljmp init

org 0003h;Folgenden Code an Speicherstelle 0003h da dort nach der ISR ;gesucht wird

ljmp isr;Springe zu isr

org 0100d

init:setb EA;Interrupts scharf machen(siehe Formelsammlung)

setb EX0;Externer Interrupt0 scharf machen (siehe Formelsammlung)

setb IT0;Interrupt auslösen bei abfallender Flanke

;(siehe Formelsammlung)

mov r0,#00h

go:mov P0, r0;Inhalt von R0 an Port0 ausgeben

sjmp go

isr:inc r0;R0 um eins erhhöhen

reti;Zurück ins Hauptprogramm springen

end

C-Interrupt-Programm:

#include <stdio.h>// Header stdio.h einbinden

#include <at89c51ed2.h>// Header at89c51ed2.h einbinden

void extInt0(void);//Prototyp für ISR

void main(void)

{

unsigned char x;

EA = 1;//Interrupts scharf machen (siehe Formelsammlung)

EX0 = 1;//Externer Interrupt0 scharf machen (siehe Fosa)

IT0 = 1;//Interrupt auslösen bei abfallender Flanke (siehe Fosa)

x = 0;

while(1)

{

P0=x;

}

}

void extInt0(void) interrupt 0//ISR

{

x = x + 1;

}

Timer / Counter Funktionen:

Special Function Register IE (Interrupt Enable):

EA0: alle Interrupts gesperrt1: alle Interrupts freigegeben

ET00: Interrupt von Timer0 gesperrt1: Interrupt von Timer0 freigegeben

ET10: Interrupt von Timer1 gesperrt1: Interrupt von Timer1 freigegeben

Bei einem 16-Bit-Timer wird der Inhalt von TH0 und TL0 folgendermaßen berechnet:

216 - Zeit nach der ein Interrupt ausgelöst werden soll (in μs) = TH0 | TL0

65536d – 10000d = 55536d (D8F0h) => TH0 = D8h, TL0 = F0h

Assembler Timer Interrupt:

Beispielcode für einen Zähler der alle 10 ms ein Interrupt auslöst:

include reg_51.pdf

LEDs equp2

code at 0

ljmp go

org 000Bh

ISRtimer:ljmpISRoutine

org100d

go:movTMOD,#00000001b

movTL0,#0F0h

movTH0,#0D8h

movTCON,#00010000b

movip,#0

setbET0

setbEA

movLEDs,#0

haupt:sjmphaupt

ISRoutine:inc LEDs

movTL0,#0F0h

movTH0,#0D8h

reti

end

C Timer Interrupt:

Beispielcode für einen Zähler der alle 10 ms ein Interrupt auslöst:

#include <at8951ed2.h>

sfr at P2 LEDs;

void timer0int(void);

void main(void)

{

LEDs = 0;

TMOD = 0x01;

TL0 = 0x0F0;

TH0 = 0x0D8;

TCON = 0x10;

IP = 0x00;

ET0 = 1;

EA = 1;

while(1)

{

}

}

void timer0int(void) interrupt 1

{

TL0 = 0x0F0;

TH0 = 0x0D8;

LEDs++;

}

Assembler Zeitschleife:

schleife:mov r0,#00Ah1

loop1:movr1,#0FFh111

loop:djnzr1,loop256 x 2256 x 2256 x 2

djnzr0,loop1222

ret2

512 x 8

516+4120+517=5,153 ms

C Zeitschleife:

void zeitschleife(unsigned char ms)

{

unsigned char z1, z2;

for(z1 = ms; z1 != 0; z1--)

{

for(z2 = 249; z2 != 0; z2--);

for(z2 = 249; z2 != 0; z2--);

}

}

Wahrheitstabelle mit Assembler:

c bay1y00000000101010010111010001101101101011111

include reg_51.pdf

code at 0

start:mov a, P1

mov dptr, #datab

movc a, @a+dptr

mov P2, a

sjmp start

datab:DB 00h,

DB 01h,

DB 01h,

DB 02h,

DB 01h,

DB 02h,

DB 02h,

DB 03h,

end

BCD-Code:

BCD oder BCD-Code (von engl. Binary Coded Decimal = de. dualkodierte Dezimalziffer), bezeichnet in der Informatik den 8-4-2-1-Code. Dabei handelt es sich um einen numerischen Code, der jede Ziffer einer Dezimalzahl einzeln dualkodiert. Die Ziffernfolge 8-4-2-1 steht dabei für die Werte der Stellen in einer dualkodierten Dezimalziffer. Im Einzelfall wird die Bezeichnung BCD auch synonym zu Zifferncode verwendet, womit die allgemeine Binärkodierung einzelner Dezimalziffern gemeint ist.

Umwandlung in BCD-Code mit Assembler:

//angenommen: r1 = 54

Umwandlung:mov B, #10//10 in B laden, weil man durch 10 teilen muss um Zehner

//und Einer zu trennen

mov A, r1//Inhalt von r1 in A laden

div ab//A durch B teilen

//Danach steht in A 00000101 und in B 00000100

swap a//High- und Lowbit vertauschen

//Danach steht in A 01010000

orl a, b//A und B mit OR verknüpfen

//Danach steht in A 01010100

mod P2, a//A an P2 ausgeben

ret

Chipselect:

Als Chipselect wird in der Digitaltechnik ein binäres Signal an einem integrierten Schaltkreis bezeichnet, mit dem man die Funktion eines solchen Schaltkreises ganz oder teilweise abschalten kann. Dies wird zum Beispiel gebraucht, um durch mehrere Speicherbausteine einen größeren Gesamtspeicher mit fortlaufenden Adressen zu konstruieren. Hierbei werden Busleitungen parallel an mehrere Speicherbausteine gelegt und mit dem Chipselect-Signal nur ein bestimmter Baustein ausgewählt, mit dem gearbeitet werden soll.

Häufig sind Chipselect-Eingänge "Low-Aktiv", das heißt der Baustein wird nicht mit einer logischen "1" aktiviert, sondern mit logisch "0".

Bsp. mit einem 1K, 4K und 32K RAM:

Liegt nun z.B. an der Adressleitung 40000 an, dann wird durch den Decoder der 32K RAM mittels CS aktiviert.

Hinweis:

Auf UML gehe ich hier nicht ein, da alles in der Formelsammlung steht.

Inhalt:

OOA/OOD

Objektorientierter Ansatz

Objekte

Kapselung

Botschaften (Nachrichten)

Klassen

Konstruktor

Destruktor

Vererbung

Sicherheit von Attributen und Operationen

Abstrakte Klassen

Späte Bindung

Polymorphie

2. Software

2.1. OOA/OOD

Objektorientierter Ansatz:

Beim der objektorientierten Programmierung wird die Software in Objekte aufgeteilt. Diese Objekte bestehen aus selbstständig funktionsfähigen Teilen der Software. Untereinander kommunizieren die Objekte indem sie sich Botschaften schicken.

Objekte

Objekte besitzen Attribute (Datenspeicher) und Operationen (Methoden). Durch Operationen werden Attribute verändert (der innere Zustand des Objekts wird verändert).

Ein Objekt:

Reagiert mit einem definierten Verhalten auf seine Umwelt (d.h. auf Botschaften).

Das Verhalten ist vom Zustand des Objekts abhängig.

Besitzt einen Zustand, der das Verhalten des Objekts beeinflusst

Der Zustand wird durch die Werte der Attribute beschrieben.

Das Verhalten eines Objekts wird durch eine Menge von Operationen (Methoden) beschrieben.

Die Operationen werden durch Botschaften aktiviert.

Eigenschaften von Objekten:

Alle Objekte verfügen über die in der Klassendefinition festgelegten Attribute und Operationen.

Jedes Objekt hat jedoch seine eigenen Attributwerte.

Unabhängig von den Attributwerten hat jedes Objekt seine eigene Identität. Auch wenn zwei Objekte identische Attributwerte besitzen, sind sie doch unterscheidbar.

Objekt1

Objekt2

Botschaft

Antwort

Kapselung:

Die Attribute eines Objekts können nur über Operationen verändert und gelesen werden. Ein direkter Zugriff auf die Attribute (Daten) eines Objekts ist nicht möglich.

Operation1

Operation2

Attribute

Botschaft1

Botschaft2

Antwort

Klassen:

Klassen definieren die Operationen und Attribute für Objekte. Alle Objekte einer Klasse entsprechen dieser Definition. Jede Klasse besitzt eine Operation zum Erzeugen von Objekten (Instanzen): den Konstruktor.

Botschaften (Nachrichten):

Botschaften richten sich immer an ein Objekt und übermitteln diesem den Namen der auszuführenden Operation (Methode). Für Botschaften wird deshalb der selbe Bezeichner, wie für die Operation die aktiviert werden soll, verwendet

Konstruktor:

Aufgaben:

Erzeugen von Instanzen (Objekten).

Wenn bei einer Klasse der Konstruktor nicht ausdrücklich deklariert ist, so wird vom Compiler ein „Default“ - Konstruktor (ohne Parameter) erstellt und benutzt.

Zuweisen von Initialisierungswerten (an die Attribute).

Hierzu kann der Konstruktor auch Parameter besitzen.

Verallgemeinerung.

Der Konstruktor enthält alle Anweißungen, die beim Erzeugen einer Instanz ausgeführt werden sollen.

Destruktor:

Der Destruktor enthält alle Anweisungen, die vor dem Zerstören (vernichten) einer Instanz ausgeführt werden müssen. Bei C++ wird der Destruktor beim Zerstören einer Instanz automatisch ausgerufen. Destruktoren haben keine Parameter. Eine statisch erzeugte Instanz wird beim Verlassen des Blocks, in dem sie definiert wurde (wie auch lokale Variablen) automatisch aus dem Speicher entfernt (zerstört).

Vererbung:

Durch Vererbung werden alle Operationen und Attribute der Klasse in eine Unterklasse übernommen, in die zusätzlich neue Attribute und Operationen eingefügt werden können.

Die Vorteile sind:

Neue Klassen müssen nicht vollständig neu erstellt werden.

Es müssen lediglich neue Operationen und Attribute erstellt werden.

Durch vererben entsteht eine Vererbungsstruktur,  eine so genannte Klassenhierarchie.

Oberklasse

(Basisklasse, Vorfahre, Ahn)

Unterklasse

(Spezialisierte Klasse, abgeleitete Klasse)

Spezialisierung

Generalisierung

Abstrakte Klassen:

Von einer abstrakten Klasse können keine Instanzen erzeugt werde. In der Regel wird in abstrakten Klassen ein Teil der Operationen nicht implementiert sondern deklariert. Die Operationen müssen in Abgeleiteten Klassen überschrieben werden. Im Klassendiagramm wird der Klassenbezeichner kursiv geschrieben und hinter den Klassenbezeichner wird {abstract} gesetzt.

Sicherheit von Attributen und Operationen:

Private (-) : Nur innerhalb der Klasse sichtbar.

Protected (#):Innerhalb der Klasse sichtbar und in allen Unterklassen.

-> kein Zugriff auf andere Objekte.

Public (+):Für alle anderen Klassen (Objekte) sichtbar. Widerspricht jedoch der Entwurfsregel (Kapselung), wenn es auf Attribute angewendet wird.

Späte Bindung:

Späte Bindung liegt vor, wenn erst zur Laufzeit eines Programms festgestellt wird, welche Operation durch eine bestimmte Botschaft aktiviert werden soll. Damit späte Bindung möglich wird, muss die Operation in der Basisklasse mit „virtual“ deklariert werden.

Bsp.:

Kontoverwaltung -> buchen(). Der Compiler kann beim kompilieren nicht wissen, ob das Konto zu dem Objekt Girokonto oder Sparkonto gehört. Daher muss dies zur Laufzeit festgestellt werden.

Polymorphie:

Durch späte Bindung wird Polymorphie (Vielgestaltigkeit) ermöglicht.

Polymorphie liegt vor, wenn gleich lautende Botschaften an kompatible Objekte unterschiedlicher Klassen ein unterschiedliches Verhalten bewirken. Beispiel: Konstruktoren mit verschiedenen Parametern.

Statische Polymorphie:

In einer Klasse können mehrere Operationen denselben Namen besitzen, wenn sich ihre Signatur unterscheidet -> Operation wird überladen

Die Signatur ist nur dann unterschiedlich, wenn

die Anzahl der Parameter unterschiedlich ist.

der Datentyp mindestens eines Parameters unterschiedlich ist.

Ein unterschiedlicher Datentyp des Funktionswertes reicht nicht aus. Typisches Anwendungsbeispiel: mehrere Konstruktoren mit unterschiedlichen Parametersätzen.

Überladen -> innerhalb einer Klasse.

Überschreiben -> von einer Unterklasse überschrieben.

Inhalt:

Netzwerksysteme

Internet Protokoll (Schicht 3)

IP-Adresse

Subnetzmaske

Broadcast- und Netzadresse

Routing-Tabelle

Router

Routing

Protokollnummern

ICMP (Schicht 3)

TCP (Schicht 4)

UDP (Schicht 4)

NAT

Masquerading / PAT

Netzklassen

OSI Schichtenmodell

Beispiel Analyse von ICMP (Ping)

Hub & Co

Wichtige IP’s

HDLC (Schicht 2)

CRC (cyclic redundancy check, zyklische Redundanzprüfung)

CSMA/CD

ARP/RARP

E-Mail Adresse

E-Mail Header

E-Mail Body

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

POP3 (Post Office Protocol Version 3)

IMAP (Internet Message Access Protocol)

SMAP (Simple Mail Access Protocol)

Webmail

PGP (Pretty Good Privacy)

S/MIME

SSL (Secure Sockets Layer) / Transport Layer Security (TLS)

Betriebssysteme

Vorgänge beim Laden eines Programms

Komponenten eines OS

Definition Betriebssystem

API

Betriebssystemarten

Dateiverwaltung

Aufgaben der Dateiverwaltung

Dateiverwaltung

Unterschiedliche Ebenen der Dateiverwaltung

Kontinuierliche Allokation

Gestreute Allokation

FAT (Gestreute Allokation)

Berechnungen

Zugriff auf die einzelnen Cluster einer Datei mittels Index-Knoten (i-node)

3. Systeme

- Speicherverwaltung

  - Speicherverwaltung

  - Direkte Adressierung des Arbeitsspeichers

  - Virtueller Speicher

  - Segmentadressierung

  - Seitenadressierung

- Prozessverwaltung

  - Ziele der Prozessverwaltung

  - Prozesszustände

  - Prozesswechselmethoden

  - Arbeitsumgebung der Prozesse

  - Prozesse / Thread

  - Scheduling-Algorithmen

  - Verklemmung (Deadlock)

  - Begriffserklärung (Wikipedia)

- Datensicherung

  - Datensicherung

  - Großvater-Vater-Sohn Datensicherung

- DBMS

  - Begriffe / Definitionen

  - Hierarchisches Datenbankmodell

  - Netzwerkartige Datenbanken

  - Relationales Datenbankmodell

  - Objektorientirtes bzw. objektrelationales Datenbankmodell

  - Schlüsselkanidaten

  - Primärschlüssel

  - Fremdschlüssel

  - Kardinalität

  - Relationsschreibweise

  - ER-Diagramm, Relationsschreibweise und Implementierung

  - Normalisierung

  - Grundgerüst einer SQL-Abfrage

  - LIKE

  - Aggregatfunktionen

  - Verbund (Join)

  - UNION

IP-Adresse:

Eine IPv4 Adressen besteht aus 32 Bits.

Alle 8 Bits kommt ein Punkt.

Bsp.:

Dez192. 168.1. 1

Bin1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001

3.1. Netzwerksysteme

Internet Protokoll (Schicht 3):

Aufgabe:

Daten vom Sender zum Ziel leiten

Adressierung

Fragmentierung

Subnetzmaske:

Eine Subnetzmaske wird benötigt um den Netz- und den Hostanteil einer IP-Adresse fest zu legen.

Rechner die in einem anderen Subnetz liegen können nicht direkt miteinander kommunizieren.

Bsp.:

Dez255. 255. 255. 192

Bin1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000

Broadcast- und Netzadresse:

Verknüpft man die Subnetzmaske und die IP-Adresse mit einem AND erhält man die Netzadresse.

Wird ein Paket an die Broadcastadresse adressiert, erhalten alle Rechner im selben Subnetz dieses Paket.

Die Broadcastadresse erhält man indem man den Host Anteil der IP-Adresse mit Einsen auffüllt.

Die Netadresse und die Broadcastadress dürfen keinem Rechner zugewiesen werden, daher gilt:

max. Anzahl der Rechner in einem Subnetz = 2Anzahl der Host Bits - 2

Bsp.:

Subnetzmaske:

Dez255. 255. 255. 192

Bin1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000

IP-Adresse:

Dez192. 168.1. 206

Bin1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 11001110

Netadresse:

Dez192. 168.1. 192

Bin1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 1100 0000

Broadcastadresse:

Dez192. 168.1. 255

Bin1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 1111 1111

Routing:

Statisch:

Jeder Knoten unterhält eine Tabelle mit einer Zeile für jeden möglichen Zielknoten. Eine Zeile enthält Einträge, welche die beste, zweitbeste usw. Übertragungsleitung für dieses Ziel ist zusammen mit einer Gewichtung. Vor Weiterleitung eines Paketes wird der entsprechende Eintrag aus der Tabelle gewählt und auf eine der möglichen Leitungen gegeben.

Dynamisch:

Beim dynamischen Routing gibt es keine feste Routing-Tabelle, d.h. die Routingentscheidungen hängen vom Zustand des Netzes ab.

eth0: 217.1.2.77

Router01

eth1: 10.1.0.1

eth0: 10.1.0.2

Router02

eth1: 10.2.0.1

10.1.0.0 /24

eth0: 10.3.0.1

Router03

eth1: 10.2.0.2

eth2: 10.5.0.1

10.2.0.0 /24

eth0: 10.4.0.1

Router04

eth1: 10.3.0.2

10.3.0.0 /24

10.4.0.0 /24

Internet

10.5.0.0 /24

Router:

Ein Router ist ein Vermittlungsrechner der mehrer (Sub-)Netze koppelt, d.h. anhand von Schicht-3 Informationen leitet er ein Paket in das Zielnetz oder zu einem, am Zielnetz näher liegenden Router, weiter.

Routing-Tabelle:

Bsp. für Router03:

Ziel/NetzRouter/GatewayMaskInterface10.1.0.010.2.0.1255.255.255.0eth110.2.0.0*255.255.255.0eth110.3.0.0*255.255.255.0eth010.4.0.010.3.0.2255.255.255.0eth010.5.0.0*255.255.255.0eth2default10.2.0.10.0.0.0eth1

Protokollnummern:

Die Protokollnummern stehen in der IP-Header.

ProtokollnummerProtokoll1ICMP2IGMP4IP encapsulation6TCP8EGP17UDP89OSPF

ICMP (Schicht 3):

Das Internet Control Message Protocol (ICMP) benutzt wie TCP und UDP das Internet Protocol (IP), ist also ein Teil der Internetprotokollfamilie. Es dient in Netzwerken zum Austausch von Fehler- und Informationsmeldungen(Erkennt einige Fehlerzustände). Zum Beispiel ist der Ping und Traceroute eine Anwendung des ICMP.

TCP (Schicht 4):

TCP (Transmission Control Protocol) gewährleistet die zuverlässige Nachrichtenübermittlung zwischen Sender und Empfänger. TCP ist weit verbreitet und an keinen Hersteller gebunden.

Erfolgt auf ein gesendetes Paket keine Antwort, wird erneut gesendet. Jede Anwendung bekommt einen Socket über die gleichzeitig gesendet werden kann (Multiplexing).

Three-Way-Handshake:

Rechner 1Rechner 2

syn: synchronize

seq: Sequenznummer

ack: acknowledgment (Bestätigung)

UDP (Schicht 4):

UDP (User Datagram Protocol) ist eine vereinfachte Form von TCP. Bei UDP gibt es keine Empfangsbestätigungen für Pakete, noch gibt es eine Rückmeldung über die Frequenz gesendeter Nachrichten. Daher ist bei UDP nur eine unzuverlässige und verbindungslos Datenübertragung möglich. Jedoch erreicht UDP die dreifache Geschwindigkeit von TCP.

SYN

Kann ich mit dir sprechen?

SYN, ACK

Sicher, was gibt’s?

syn seq=x

syn ack=x+1 seq=y

ACK, Daten

Gut, ich höre dich, blabla...

ack=y+1 seq=x+1; established

Masquerading / PAT:

Beim PAT (Port Address Translation), wird nicht wie bei NAT, eine öffentliche IP-Adresse auf eine lokale IP-Adresse abgebildet. Sonder es wird zwischen den verschiedenen Ports differenziert, d.h. man benötigt nur eine öffentliche IP-Adresse und wird an diese eine Anfrage (z.B. http Port 80) gesendet wird diese Anfrage an einen im LAN befindlichen Server weitergeleitet.

Bsp.:

PortLAN-Rechner2210.1.0.18010.1.0.22110.1.0.3

NAT:

Durch NAT (Network Address Translatation) werden Pakete die an eine bestimmte öffentliche IP-Adresse gesendet werden an eine LAN-Adresse weitergeleitet. Damit ist es möglich, dass ein Server in einem LAN vom Internet aus angesprochen werden kann. Normalerweise müsste man um so etwas zu erreichen, jedem LAN-Rechner eine öffentliche IP-Adresse zuweisen, aber es gibt nicht genügend öffentliche IP-Adressen. Jedoch muss man um das NAT nutzen zu können mehrere statische, öffentlich IP-Adressen besitzen.

Bsp.:

Internet

Router

NAT-Tabelle:

Öffentliche AdresseLAN Adresse217.58.127.110.1.0.1217.58.127.210.1.0.2217.58.127.310.1.0.3

Server01

10.1.0.1

Server02

10.1.0.2

Server03

10.1.0.3

Workstation01

10.1.0.4

Netzklassen:

Früher gab es fest vorgeschriebene Einteilungen für Netzwerkklassen mit einer festen Länge. Diese Einteilung erwies sich allerdings als zu unflexibel, so dass man seit 1993 dazu übergegangen ist, sie bitvariabel im Classless Inter-Domain Routing-Verfahren durchzuführen. Heutzutage kann man genaugenommen nicht mehr von Klasse-A/B/C-Netzwerken sprechen, allerdings ist es im allgemeinen Sprachgebrauch erhalten geblieben und viele netzwerkfähige Betriebssysteme bestimmen die Standardnetzmaske anhand der alten Klassifikation.

Class A: Netze 0.0.0.0/8 bis 127.255.255.255/8

Class B: Netze 128.0.0.0/16 bis 191.255.255.255/16

Class C: Netze 192.0.0.0/24 bis 223.255.255.255/24

Class D: Multicast-Gruppen 224.0.0.0/4 bis 239.255.255.255/4

Class E: Reserviert 240.0.0.0/5 bis 255.255.255.255/5

OSI Schichtenmodell:

7 Anwendung

6 Darstellung

5 Sitzung

4 Transport

3 Vermittlung

2 Verbindung

1 Bitübertragung

HTTP

FTP

HTTPS

SSH

TCP, UDP

IP, ICMP

Ethernet

Router

Switch, Bridge

Hub, Repeater

Schicht

Protokollbeispiel

Gateway

Koppelungselement

Beispiel Analyse von ICMP (Ping) :

MAC Anteil

0000  00 0f b5 80 07 86 00 11  d8 23 dd c5 08 00 45 00

Ziel

Quelle

Typ (hier: IP)

IP Anteil:

0000  00 0f b5 80 07 86 00 11  d8 23 dd c5 08 00 45 00

0010  00 3c 9a 22 00 00 80 01  8c 91 0a 01 00 0b 0a 01

0020  00 01 …

Version

IP Header Length (IHL) IHL*4 = Länge des Headers in Byte

Type Of Service (TOS) (Priorität,…)

Paketlänge

Identifikation (Integer Zahl, um den Datenstrom korrekt zusammen zu setzen)

Flags und Fragmentbestand (Zeigt an ob das Paket geteilt wurde / ob weitere Pakete kommen)

Time To Live (TTL)

Protokoll (hier: ICMP siehe Tabelle auf Seite 3)

Kopf-Prüfsumme

IP-Sendeadresse

IP-Emfängeradresse

ICMP Anteil:

0020  00 01 08 00 43 5c 03 00  07 00 61 62 63 64 65 66

0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e  6f 70 71 72 73 74 75 76

0040  77 61 62 63 64 65 66 67  68 69

ICMP-Typ (hier: Ping)

ICMP-Code

Prüfsumme

Daten

Hub & Co :

Schicht 1RepeaterEin Repeater bereitet empfangene Signale neu auf und leitet sie weiter. Ein Repeater mit mehreren Eingängen wird auch Hub genannt.

HubEin Hub wird in der Stern-Topologie eingesetzt um das Signal aufzubereiten und an alle angeschlossenen Rechner weiterzuleiten. Kommen zwei Packete gleichzeitig an geht eines verloren, weil der Hub nicht in der Lage ist zwei gleichzeitig zu verarbeiten.

Schicht 2Switch / BridgeSwitches verbinden mehrere Rechner oder Netzsegmente. Sie analysieren die einzelnen Packete und leiten diese nur an die Ziel-MAC-Adresse weiter.Datenkollisionen kommen nicht vor. Die Netze werden mit phyiskalischen Adressen (MAC) voneinander getrennt. Broadcasts werden weitergeleitet.

Schicht 3RouterEin Router verbindet verschiedene Netze mithilfe logischer Adressen (IP-Adressen). Ein Router kann unterschiedliche Schicht 2 Protokolle (Ethernet &WLAN) miteinander verbinden. Fehlerhafte Datenpakete werden nicht weitergeleitet.

Alle SchichtenGatewayEin Gateway verbindet Netze völlig unterschiedlicher Protokolle miteinander.

Wichtige IP’s:

127.0.0.0Localnet

127.0.0.1Localhost (z.B. http://127.0.0.1/ oder http://localhost/ )

255.255.255.255Broadcast

HDLC (Schicht 2):

High-Level Data Link Control ist ein Netzwerkprotokoll.

01111110

Empf. Adr.

Steuerfeld

Daten

Daten

FCS

01111110

n-mal

CRC (cyclic redundancy check, zyklische Redundanzprüfung):

Bsp.: f=11100101, g=11011

An f müssen noch Nullen angehängt werden ( g– 1 = Anzahl Nullen)

111001010000:11011=1010110011011    0011110    11011    0010110   11011   011010  11011  0000100→ CRC-Summe↑↑↑↑Immer mit der ersten gemeinsamen 1 anfangen

CSMA/CD:

Das CSMA/CD ist ein Medienzugriffsverfahren, das Kollisionen vermeiden soll oder nach einer Kollision eine weitere verhindern soll.

Funktionsweise:

E-Mail Adresse:

Mit Hilfe der E-Mail Adresse kann der Empfänger und Absender einer E-Mail genau festgelegte werden. Die Adresse besteht genau aus zwei Teilen, dem lokalen Teil und dem globalen Teil. Die beiden Teile werden durch das „@“ getrennt.

username@domain.de

Lokaler Teil

Globaler Teil

Trennzeichen

ARP/RARP (Schicht 2):

Das Address Resolution Protocol (ARP) ist ein Netzwerkprotokoll, das die Zuordnung von Netzwerkadressen zu Hardwareadressen möglich macht.

Das Reverse Address Resolution Protocol (RARP) funktioniert umgekehrt zu ARP. Es kann also MAC-Adressen zu IP-Adressen auflösen.

E-Mail Header:

Im Header einer E-Mail findet man in der Regel Informationen über den Weg, den die E-Mail genommen hat, über den Inhalt der Nachricht, über deren Format und Angaben zum Empfänger.

Headerbestanteile:

DATE

Hier steht der Zeitpunkt des Absendens der E-Mail.

FROM

Eine oder mehrere durch Komma getrennte E-Mail-Adressen, die den oder die Absender einer E-Mail bezeichnen.

SENDER

Hier steht der technische Absender der E-Mail.

SUBJECT

Zeigt eine Kurzinformation über den Inhalt der E-Mail auf.

REPLY-TO

Eine oder mehrere durch Komma getrennte E-Mail Adressen, an

die jeweils eine Antwort auf die E-Mail geschickt wird.

TO

Eine oder mehrere durch Komma getrennte E-Mail Adressen, an die die

E-Mail primär gesendet wird.

CC (Carbon Copy)

Eine oder mehrere durch Komma getrennte E-Mail Adressen, an die eine Kopie der E-Mail geschickt wird.

BCC (Blind Carbon Copy)

Eine oder mehrere durch Komma getrennt E-Mail Adressen, an die eine Blindkopie geschickt wird. Mit dieser Blindkopie wird die Liste der Empfängeradressen nicht mitgeschickt.

RECIEVED

Liste der Mailserver, durch die die E-Mail durchlaufen ist.

E-Mail Body:

Der Body besteht aus Informationen die in einem oder mehreren Teilen übertragen werden. Die Information kann aus Text und anhängenden Dateien bestehen, welche als so genannten Anhang mitgeschickt werden. Dieser Anhang muss zuerst kodiert und anschließend als Text in den Body mit eingefügt werden. Diese Kodierung des Anhangs wird für jede mitgeschickte Datei einzeln durchgeführt und durch die Kodierung „MIME“ (Multipurpose Internet Mail Extension) geregelt.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

Das SMTP-Protokoll dient zum Austausch von E-Mails zwischen den einzelnen Computernetzen. Das Protokoll wird hierbei primär zum Einspeisen und Weiterleiten von E-Mails verwendet. Die Abwicklung durch dieses Protokoll wird meist unsichtbar für den Anwender durchgeführt, vom so genannten Mail User Agent (MUA). Das Client-Programm verbindet sich dann mit dem SMTP-Server, dem so genannten Mail Submission Agent (MSA). Dieser schickt die E-Mail nun zum Ziel, so kann diese gegeben falls über mehrere SMTP-Server laufen, die so genannten Mail Transfer Agent (MTA), bis diese ihr Ziel erreicht.

POP3 (Post Office Protocol Version 3):

Das POP3-Protokoll Ist ein Übertragungsprotokoll und dient dazu, um mit einem E-Mail Client, E-Mails von einem POP-Server abzuholen. Beim POP3-Protokoll ist keine ständige Verbindung zum POP-Server nötig. Das Protokoll ist jedoch in den Funktionen eingeschränkt und erlaubt nur das Abholen und Löschen von E-Mails.

IMAP (Internet Message Access Protocol):

Das IMAP-Protokoll erlaubt den Zugriff auf E-Mails, sowie die Verwaltung der E-Mails auf dem IMAP-Server. Die E-Mails verbleiben hierbei auf dem Mailserver und werden nur nach Bedarf auf den Client-Rechner übertragen. Dabei verhält sich das Protokoll als wären die empfangenen E-Mails auf dem lokalen Rechner. Für Zugriff auf die E-Mails ist eine Internetverbindung nötig.

SMAP (Simple Mail Access Protocol):

Das SMAP-Protokoll ist eine Weiterentwicklung vom IMAP-Protokoll. Dieses Protokoll bietet folgende Vorteile, welche mit IMAP nicht möglich sind:

25% weniger Bandbreitenbedarf bei MIME-kodierten Dateianhängen

Erlaubt das gleichzeitige Senden und Ablegen einer E-Mail (bei IMAP sind zwei Schritte nötig)

Verzeichnisnamen nutzen die Unicode Text-Kodierung => keine Sorgen mehr über zugrundeliegender Dateistruktur

Beim öffnen eines Verzeichnisses muss kein kompletter Index vom Server wieder heruntergeladen werden => Index wird einfach aktualisiert

Webmail:

Unter Webmail versteht man die Verwaltung von E-Mails mit Hilfe eines Webbrowsers. Der Vorteil hier liegt bei der geringen Anforderung die beim Webmail benötigt wird. Ein Nachteil ist, dass beim Webmail oft weniger Funktionen zur Verfügung stehen als beim einem E-Mail Programm (MUA).

PGP (Pretty Good Privacy):

PGP ist ein von Phil Zimmermann entwickeltes Programm zur Verschlüsselung von Daten. Es benutzt ein sog. Public-Key-Verfahren, das heißt, es gibt ein eindeutig zugeordnetes Schlüsselpaar: Einen öffentlichen, mit dem jeder die Daten für den Empfänger verschlüsseln kann, und einen geheimen privaten Schlüssel, den nur der Empfänger besitzt und der durch ein Kennwort geschützt ist. Nachrichten an einen Empfänger werden mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt und können dann nur durch den privaten Schlüssel des Empfängers entschlüsselt werden. Diese Verfahren werden auch asymmetrische Verfahren genannt, da Sender und Empfänger zwei unterschiedliche Schlüssel verwenden.

S/MIME:

Bei S/MIME handelt es sich um eine Erweiterung der MIME-Kodierung. Es wurde um die Funktionen Verschlüsselung und Signierung erweitert und arbeitet im Gegensatz zum PGP Verfahren nur mit Zertifikaten. Daher muss jeder Teilnehmer ein Zertifikat auf seinem Client-Rechner installiert haben. Zertifikate sind öffentliche Schlüssel, welche von einer CA (Certificate Authority) unterschrieben wurden. Hierbei handelt es sich um eine Client zu Client Verschlüsselung, was heißt das wir zum Verschlüsseln einmal das Zertifikat vom Empfänger und das von uns selbst brauchen.

SSL (Secure Sockets Layer) / Transport Layer Security (TLS):

TLS oder SSL ist ein Verschlüsselungsprotokoll für Datenübertragungen im Internet.

Im OSI-Modell ist SSL oberhalb der Transportschicht (z. B. TCP) und unter Anwendungsprotokolle wie HTTP oder SMTP angesiedelt. SSL arbeitet transparent, so dass es leicht eingesetzt werden kann, um Protokolle, die nicht über eigene Sicherheitsmechanismen verfügen, abgesicherte Verbindungen zur Verfügung zu stellen.

Komponenten eines OS

Verwaltung EA-Geräte und Routinen (Treiber) 1

Speicherverwaltung

Prozessverwaltung

Dateiverwaltung

Benutzerverwaltung

Verbindungen zu anderen Rechnern (Protokolle)

Auftragsverwaltung

Kommandointerpreter / GUI 3

OS-Kern 1

Dienstprogramme 2

3.2. Betriebsysteme

Vorgänge beim Laden eines Programms:

Laden des Programmcodes vom externen Speicher

Datei lokalisieren Dateiverwaltung

EA-Geräte ansprechen und Verwalten Treiber-Routine

In den Arbeitsspeicher Speicherverwaltung

Rechenzeit zuteilenProzesswerwaltung

Definition Betriebssystem:

Ein BS ist ein Programm, das elementare Dienste zur Verfügung stellt und die scheinbar gleichzeitige Abarbeitung von mehreren Anwendung organisiert.

API:

Die API (applicant programmers interface) ist eine Schnittstelle für Anwendungsprogramme über die diese die Dinste des BS nutzen können. Die API ist BS spezifisch.

Betriebssystemarten:

Anzahl der Nutzer

MultiuserSingeluser

Anzahl der Anwendungen die gleichzeitig ausgeführt werden können

MultitaskingSingeltasking

Anzahl der vom BS verwalteten Prozessoren

MehrprozessoranlageEinprozessoranlage

Nach der Antwortzeit auf externe Ereignisse

Echtzeit-BSDialog-BS

Benutzerschnittstelle

Textorientiert Grafisch

Art der Programmausführung

DialogbetriebStapelbetrieb

Anzahl der gekoppelten Rechner

Server OSEndbenutzer

Aufgaben der Dateiverwaltung:

Dateilisten verwalten (-> Verzeichnisse)

Lokalisieren der Daten ( einer Datei) auf Massenspeichern (-> lesen)

Freien Speicher verwalten

Dateien anlegen und löschen

Zugriffsrechte Kontrollieren u. verwalten

Dateiverwaltung

zu jeder Datei gibt es einen Deskripter

die Datei – Deskriptionen werden in Verzeichnissen verwaltet

Verzeichnisse u. Unterverzeichnisse

Bsp. Unix ( ältere Version )

Bsp. MS – DOS

I-Node-Nr.

Name

2 byte

14 byte

Name

Erweiterung

Attributbyte

Uhrzeit

Datum

1. Cluster

Dateigröße

8

3

1

2

2

2

4

32 byte

Unterschiedliche Ebenen der Dateiverwaltung

Anwendersicht

Dateien ( unterschiedlicher Typen: Text-, Datendateien und ausführbare Dateien

Verzeichnisse

Sicht der Anwendungsprogrammierer

Datensätze in typisierten Dateien : alle Datensätze sind gleich lang (direkter Zugriff auf die Datensätze ist möglich)

Datensätze in Textdateien: Datensätze unterschiedlicher Länge ( nur sequentieller Zugriff möglich )

Logische Sicht der Datenverwaltung

Datei wird in Datenblöcken gleicher Länge zerlegt

(die Datensatzlänge != Datenblocklänge)

Physikalische Sicht ( an der Schnittstelle zur Festplatte )

Die Datenblöcke werden in Clustern abgelegt ( Blocklänge = Clusterlänge )

Cluster : festgelegte Anzahl von Sektoren, die nur als Einheit verwaltet werden

3.2.1. Dateiverwaltung

Gestreute Allokation

Allokation mittels verketteter Liste. Jeder Datenblock enthält die Clusternummer des Folgeblocks oder die EOF Kennung (End of File).

Vorteile:

Vollständige Nutzung des Speichers (keine reservierten Bereiche)

Länge der Datei muss beim anlegen nicht festgelegt werden

Nachteile:

Speicherplatz für die Verkettungsinformation wird benötigt

Verlängerung der Ladezeit eine Datei gegenüber kont. Allokation

Die Datenblöcke einer Datei können nur sequentiell geladen werden. (Direkter Zugriff auf einen   Datenblock ist nicht möglich)

FAT (Gestreute Allokation)

Prinzip:

Verkettungsinformation aller Dateien wird in einer Tabelle zusammengefasst

Jedem Cluster ist ein Eintrag in der Tabelle zugeordnet

Feie ( und defekte) Cluster werden durch 0 (FFF7) -> FAT16 gekennzeichnet

FAT : File Allocation Table

Nachteil:

Speicherbedarf für die Allocation Tabelle

Vorteile:

Zugriff auf einen beliebigen Datenblock einer Datei ist möglich ( Verwaltungsinformationen aus der FAT auswerten -> schneller zugriff

Verwaltung der freien und defekten Cluster kann mit Hilfe der FAT erfolgen -> keine zusätzliche Tabellenotwendig

Kontinuierliche Allokation

Vorteile:

hohe Zugriffsgeschwindigkeit auf Datenblöcke einer Datei

sehr einfache Verwaltung

Nachteile:

Max. Größe einer Datei muss schon beim Anlegen der Datei festgelegt werden

u.U. wird Speicherplatz reserviert der nie benötigt wird

starke Fragmentierung der FP (vor allem nach dem Löschen u. Neuanlegen von Dateien)

Berechnungen:

KB 210MB 220GB 230TB 240

Berechnung der Größe einer FAT

FAT 16pro Eintrag: 2 Byte max. 216 Cluster

216 * 21 = 131072 / 210 = 128 KB

FAT 32 pro Eintraf 4 Byte max. 232 Cluster

232 * 22 = 6,8*1010 / 230 = 16 GB

FP mit 20 GB, FAT 32, Cluster: 4KB

Anzahl der Cluster = 20GB / 4KB = 20 * 230 B / 4 * 210 B = 5 * 220

Tabellengröße = 5* 220 * 4 B = 20MB

Zugriff auf die einzelnen Cluster einer Datei mittels Index-Knoten (i-node)

Prinzip:

Jede Datei besitzt einen I-node der die Clusternummer der Cluster dieser Datei enthält.

Bei größeren Dateien verweist ein (reservierter) Eintrag auf einen weiteren I-node, der die restlichen Clusternummern dieser Datei enthält (-> einfach indizierter Block)

Bei großen und sehr großen Dateien können zwei und dreifach indizierte Blöcke auftreten.

Im I-node sind die Dateiattribute gespeichert.

Vorteile:

Beliebige Cluster einer Datei kann über die Datenblocknummer (-> index in der Tabelle des I-node) festgestellt werden. Im Gegensatz zu FAT: hier muss die verkettete Liste durchgegangen -> Schneller Zugriff aud die einzelnen Datenblöcke

Flexibel

Nachteile:

I-Nodes Zahl ist gegrenzt

Wenn alle I-Nodes belegt sind können freie Cluster nicht mehr verwendet werden

Direkte Adressierung des Arbeitsspeichers:

Gesamter Speicher wird als ein Block verwaltet

Programmgröße ist durch die Speichergröße

(physikalischer Speicher) begrenzt

Beim Laden des Programms müssen die absoluten

Adressen (Sprünge, UP-Aufrufe) neu berechnet

werden (->Linkloader)

Virtueller Speicher:

virtueller Speicher ( log. Adressen ) -> physikalischer Speicher ( Arbeitsspeicher phy. Adresse) + externer Speicher ( Festplatte )

Der virtuelle Speicherraum wird auf dem Arbeitspeicher und dem externen Speicher abgebildet.

Programmgröße ist nicht auf die Größe des realen Speichers begrenzt

Nur Speicherzellen die in physikalischen Speicher präsent sind können angesprochen werden ( von der CPU )

Die Prozessorhardware und das BS organisieren die Adressrechnung und das Ein – und Auslagern von Speicherbereichen

BS

Anwendung Programmcode

Code + Daten

Stack

Heap

Speicherverwaltung:

Aufgaben:-     freien Speicher verwalten

zuteilen von Speicher

Zugriffsrechte verwalten ( Speicherschutz )

auslagern von Speichersegmenten auf den externen Speicher ( Swapping )

3.2.2. Speicherverwaltung

Segmentadressierung:

Prinzip: - Aufteilen des logischen Adressraums in Segmente variabler Länge.

- Jeder Prozess bekommt seine eigenen Programm-, Daten- und Stacksegmente.

- Jedes Segment hat einen Adressraum, der mit der Adresse 0 beginnt.

-> Programmcode kann an eine beliebige Stelle im physikalischen Speicher geladen

werden. (Das Programm arbeitet nur den Offset-Adressen innerhalb des

Segments)

Speicherschutz z.B. bei Intel-Prozessoren

Programmcode nur aus CS-Segmenten

Daten nur aus DS-Segmenten

Speicherschutz kann gesetzt werden und durch Privilegstufen können Speichersegmente des BS vor Zugriffen aus Anwendungsprogrammen geschützt werden.

Segmente (auch sehr große) können nur als Ganzes ausgelagert werden.

-> u.U. erheblicher Zeitbedarf

Jeder Tabelleneintrag besitzt zusätzlich ein present-Bit, das anzeigt, ob das Segment im Arbeitsspeicher präsent ist oder ausgelagert wurde.

Seitenadressierung:

Prinzip: Der durch die Adressregisterbreite aufgespannte Adressraum wird in Seiten gleicher Größe (z.B. 2KB (0-7FFh) oder 4KB (0-FFFh)) aufgeteilt.

Adressraum

lineare Adresse

virtueller Speicher

realer Speicher (Arbeitsspeicher)

in gleich große Bereiche (2KB … 4KB) aufgeteilt: Seitenrahmen

physikalische Adresse

Nur die Seiten des virtuellen Speichers, auf die gerade zugegriffen wird, müssen im realen Speicher vorhanden sein.

Die Zuordnung der logischen Adresse (lineare Adresse) zur physikalischen Adresse erfolgt über die Seitentabelle

In der Seitentabelle steht auch, ob die Seite im Arbeitsspeicher vorhanden ist. Falls nicht vorhanden, muss eine geladene Seite ausgelagert und diese geladen werden.

Jeder Tabelleneintrag besitzt zusätzlich ein in/out-Bit, das anzeigt, ob die Seite im RAM liegt (in einen Seitenrahmen „eingehängt“ ist) oder auf den externen Speicher verschoben wurde.

Vorteile gegenüber der Segmentadressierung

Die Speicherbereiche, die ausgelagert bzw aus dem externen Speicher geladen werden, sind bei der Seitenadressierung alle gleich groß und relativ klein (2KB … 4KB)

Nachteile gegenüber der Segmentadressierung

Der Speicherbereich einer Seite kann nur als Ganzes vergeben werden, auch wenn nur einige Byte benötigt werden

Speicherschutz ist nicht so umfangreich wie bei der Segmentadressierung möglich.

3.2.3. Prozessverwaltung

Prozessverwaltung:

Multiuser-BSMehrere Anwendungen müssen gleichzeitig abgearbeitet werden.

Multitask-BSGleichzeitig: Für einen externen Beobachter (intern zyklisch sequentiell)

Thread

Task → Aufgabe → Anwendung → Thread

Thread

Bsp. Für Prozesse:

Druckerspooler

Word

Explorer

C++-Builder

Compiler

Linker   Kindprozesse

Testumgebung (Debugger)

Ziele der Prozessverwaltung:

Reaktionszeit für alle Benutzer möglichst kurz.

Durchsatz (Effizienz) möglichst groß

Prozesszustände:

Dispatcher (Scheduler):

Teilt dem Prozess den Prozessor (Rechenzeit) zu.

Der Prozess gibt den Prozessor wieder frei bzw. der Prozessor wird ihm entzogen.

Der Prozess gibt den Prozessor frei und geht in den Zustand „blockiert“ da er auf ein Ereignis wartet (Tastatureingabe, auf Festplatte…).

Ereignis ist eingetreten.

erzeugt

vom Betriebssystem

bereit

rechnend

beendet

blockiert

1

2

3

4

Prozesswechselmethoden:

Prozess behält den Prozessor bis er

- terminiert

- auf ein Ereignis wartet   System für Stapelverwaltung

- durch einen Prozess mit höherer Priorität verdrängt wird

Prozess gibt den Prozessor „freiwillig“ und nach einer angemessenen Zeit frei

=> kooperatives Multitasking

Prozess bekommt den Prozessor nur für eine vorgegebene Zeit (Zeitscheibe, Quantum) zugeteilt, danach wird ihm der Prozessor entzogen

=> präemptives Multitasking

Vor –und Nachteile

Kooperatives Multitasking

V: Relativ einfach zu implementieren.

Unterbrechungen in kritischen Abschnitten (Zugriff auf gemeinsame Ressourcen)

können vermieden werden.

N:Nicht kooperative Prozesse bzw. Programme die in Schleifen „hängen bleiben“ (Programmierfehler) können das System lahm legen.

Präemptives Multitasking

V: System kann durch nicht kooperative Prozesse und Programmierfehler in den Anwendungsprogrammen nicht blockiert werden.

N:Implementierung aufwendiger.

Prozess kann in einem kritischen Abschnitt unterbrochen werden.

Arbeitsumgebung für Prozesse:

Damit ein Prozess abgearbeitet werden kann, wird benötigt:

Programmcode im Arbeitsspeicher

Daten im Arbeitsspeicher

Stapelspeicher z.B. für Rücksprungadressen

Stapelzeiger (Prozessor-Register)

Datenregister   CPU-Register

Programmzähler

Registerinhalte werden bei einem Prozesswechsel im Prozessleitblock abgelegt und bei Zuteilung von Rechen zeit aus diesem wieder hergestellt.

Jeder Prozess besitzt einen eigenen Prozessleitblock dieser enthält zusätzlich:

Den Namen des Prozesses

Prozesszustand (falls blockiert: Ereignis auf das gewartet wird)

Priorität des Prozesses

Die Prozessleitblöcke werden in Listen/Warteschlangen verwaltet. Es gibt mindestens eine BEREIT-Liste und BLOCKIERT-Liste.

Wird für jeden Prozess exklusiv benötigt

=> wird im Prozessleitblock gespeichert

Prozess/Thread:

Thread: Faden, Ablaufpfad

Prozesse bestehen aus:

Programmcode im Speicher

Daten im Speicher

Stapelspeicher

Prozessleitblock

Vorteile von Threads gegenüber Prozessen:

Eine Anwendung kann (problemlos) auf mehrere Prozessoren verteilt werden.

Nebenläufige „Prozesse“ (Programmteile die weitestgehend unabhängig voneinander sind, aber zyklisch bearbeitet werden müssen) innerhalb von einer Anwendung können einfacher implementiert werden.

Scheduling-Algorithmen:

First-Come-First-Serve km

Wer zuerst kommt, wird zuerst bedient.

Gute Systemauslastung, aber schlechtes Antwortzeitverhalten (lang laufende Prozesse behindern Kurzläufer).

Shortest-Job-First km

Kürzester Prozess zuerst.

Langer Prozess läuft nie, wenn von der CPU-Zuteilung ein kürzerer Prozess kommt.

Round Robin km, pm

Jeder Prozess erhält eine feste Zeitspanne. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird er verdrängt und der nächste Prozess erhält die CPU => zyklische Zuteilung.

Prozesse haben immer die gleiche Priorität.

Antwortzeit abhängig durch Einteilung der Zeitscheibe.

Prioryty Scheduling (Prioritätsssteuerung) km, pm

Jedem Prozess wird eine Priorität zugeordnet. Vergabe an die CPU in absteigender Priorität.

Niedriger Prioritätsprozess erhält die CPU erst dann, wenn alle höheren Prozesse abgearbeitet sind. Ein bereit werdender Prozess höherer Priorität verdrängt einen aktiven Prozess niedriger Priorität.

Bei Prozessen mit gleicher Priorität:

Reine Priorität: Abarbeitung nach der Eingangsreihenfolge (z.B. in Echtzeit-BS).

Priorität mit unterlagertem Zeitscheibenverfahren: Prozesse werden nach dem Zeitscheibenverfahren abgearbeitet.

Dynamische Prioritätsvergabe: Die Priorität auf die CPU wartender Prozesse wird allmählich erhöht.

Mehrstufiges Herabsetzen (multilevel feedback): Jede Prioritätsstufe hat festgelegte max. Rechenzeit. Hat ein Prozess die max. Rechenzeit seiner Priorität verbraucht, bekommt er die nächst niedrigere Priorität, bis er die niedrigste Stufe erreicht hat.

km: Kooperatives Multitasking

pm: präemptives Multitasking

Kann von allen Threads einer Anwendung gemeinsam genutzt werden

Für jeden Thread exklusiv notwendig.

(Prozessleitblock → Threadleitblock)

Verfahren um das „Verhungern“ von Prozessen mit niedriger Priorität zu verhindern.

Verklemmung (Deadlock):

Bsp. für eine Verklemmung:

Ein Deadlock tritt auf wenn zwei oder mehrer Prozesse auf Betriebsmittel (Ressourcen) warten die von einem anderen Prozess exklusiv reserviert sind und dieser selbst auf Ressourcen des wartenden Prozess wartet.

P1

P2

Datei

XY

Drucker

exklusiv reserviert

exklusiv reserviert

1

2

3

4

3: P1 will den Drucker reservieren, da belegt: P1 wartet bis der Drucker freigegeben wird.

4:P2 will Datei XY öffnen, da belegt: P2 wartet bis die Datei freigegeben ist.

=> Verklemmung

Begriffserklärung (Wikipedia):

Als Prozess wird in der Informatik der Ablauf eines Programms bezeichnet.

Ein Thread (auch Aktivitätsträger), in der deutschen Literatur vereinzelt auch als Faden bezeichnet, ist in der Informatik ein Ausführungsstrang beziehungsweise eine Ausführungsreihenfolge der Abarbeitung der Software.

Im Rahmen der Prozessverwaltung eines Betriebssystems dient der Dispatcher dazu, bei einem Prozesswechsel dem derzeit aktiven Prozess die CPU zu entziehen und anschließend dem nächsten Prozess die CPU zuzuteilen. Die Entscheidung, welcher Prozess der nächste ist, wird vom Scheduler im Rahmen der Warteschlangenorganisation getroffen.

Ein Prozess-Scheduler regelt die zeitliche Ausführung mehrerer Prozesse in Betriebssystemen.

Datensicherung:

Sicherungsverfahren

Vollsicherung (Normal)

Alle Daten – unabhängig vom Archivbit – auf dem Backup-Medium gesichert.

Nach der Durchführung der Sicherung wird das Archivbit zurückgesetzt. Die Daten werden dadurch als gesichert gekennzeichnet.

Wiederherstellung: Die letzte Vollsicherung wird benötigt.

Differentielles Backup (Differenz)

Gespeichert werden die Daten, die seit der letzten Vollsicherung erstellt oder verändert wurden. Nach der Durchführung der Sicherung bleibt das Archivbit gesetzt. Die Daten werden bei der nächsten Sicherung wieder gespeichert.

Wiederherstellung: Die letzte Vollsicherung und das letzte differentielle Backup werden benötigt.

Inkrementelles Backup (Hinzufügen, auch Zuwachssicherung)

Die Daten, die seit dem letzten Backup erstellt oder geändert wurden, werden gespeichert. Das Archivbit der gesicherten Daten wird zurückgesetzt.

Wiederherstellung: Die letzte Vollsicherung und alle Zuwachssicherungen werden benötigt.

Kopieren:

Alle ausgewählten Dateien werden kopiert. Die Dateien werden aber im Gegensatz zur Vollsicherung nicht als gesichert gekennzeichnet (Archivbit wird nicht zurückgesetzt). Diese Sicherungsart bietet sich an, wenn zusätzlich zum regulären Sicherungszyklus eine zusätzliche Kopie hergestellt werden soll (z.B. ein monatliches Archivband).

3.3. Datensicherung

Großvater-Vater-Sohn Datensicherung:

Eine Großvater-Vater-Sohn Datensicherung (auch: Generationenprinzip) ist ein altbekanntes Verfahren zur Datensicherung. Dabei wird von dem Datenbestand ständig ein dreifaches Backup verschiedenen Alters (Großvater, Vater, Sohn) von einem Datenträger gemacht. Veränderungen und Verluste der Daten können somit rekonstruiert werden. Sind die „Sohn“-Daten beschädigt, werden sie aus den „Vater“-Daten wieder erzeugt und die „Vater“-Daten gegebenenfalls aus den „Großvater“-Daten.

Bsp.:

Söhne:

Am Abend der Wochentage Mo, Di, Mi und Do wird jeweils ein differentielles Backup durchgeführt.

Die Beschriftung der Bänder lautet: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.

Diese Bänder sind die 3 „Söhne“.

Väter:

Am 1. 2. und 3. Freitag eines Monats wird jeweils ein Vollbackup durchgeführt.

Beschriftung: 1. Woche, 2. Woche, 3. Woche

Diese Bänder sind die 3 „Väter“.

Großväter:

Immer am letzten Freitag eines Monats wird ein Vollbackup durchgeführt.

Beschriftung: Januar, Februar, …Dezember.

Diese Bänder sind die 12. „Großväter“.

Mit insgesamt 19 Bänder lässt sich über den Zeitraum eines Jahres folgende Wiederherstellungsgenauigkeit erreichen:

Aktuelle Woche:tagesgenau

Letzter Monat:Stand der jeweiligen Freitage

Letztes Jahr:Stand des letzten Freitags im Monat

Begriffe/Definitionen:

Datenbank:Sammlung von Daten.

Datenbanksystem:Daten + Software zum verwalten der Daten.

Redundanz:Das selbe „Datenelement“ ist mehrfach gespeichert.

Logische Intigrität:Keine Wiedersprüche in den abgespeicherten Datensätzen.

Konsistenzprüfung:Z.B. bei der Eingabe von Daten wird geprüft ob diese die Intigrität der DB verletzen.

Transaktion:Anweisung die entweder ganz oder gar nicht ausgeführt werden darf.

Schon ausgeführte Änderungen müssen rückgänig gemacht werden.

Entität:Individuelles, dentitizierbares Exemplar von Dingen, Personen oder Begriffen der realen oder der Vorstellungswelt (siehe Objekt bei OOA/OOD). Die einzelnen Entitäten werden durch ihre Attributwerte beschrieben bzw. unterscheinden. Entitäten entsprechen im relationalen Dantenbankmodell den Zeilen einer Tabelle.

Entitätsmenge

(Entitätstyp):Enthält Entitäten mit den gleichen Eigenschaften (Attributen), die unter einem gemeinsamen Oberbegriff zusammgefasst werden können. Entitätstypen werden bei der Implementierung eines relationalen Datenbankmodells in Tabellen umgesetzt.

Entitätsmenge, Entitätstyp-> Menge

Entiät->Ein Element dieser Menge

Bsp.:

EntitätstypenEntitätenSudent(27385, Hans Maier, 15.10.2004,…)Fakultät(27, Informatik, Bauer,…)

Attribut:Attribute entsprechen im relationalen Datenbankmodell den Spalten der Tabelle (Spalten enthalten Attributwerte).

Es gibt:

Beschreibende Attribute (z.B. Name: Maier)

Indentifizierende Attribute (z.B. MartikerlNr)

Mehrere Daten können auch in einem Attribut zusammengefasst werden (z.B. Attributwert: „75175 Pforzheim Graf-Leutrum-Str. 3“). Aber Attribute sind für das DBMS stets atomar d.h. Daten können in dem oben genannten Beispiel nicht nach dem Ort sortiert werden.

3.4. DBMS

Hierarchisches Datenbankmodell:

Das hierarchische Datenbankmodell ist wie die Verzeichnisstruktur in einem Computer aufgebaut.

Vorteile:

Sehr kurze Zugriffszeit.

Nachteile:

Nicht in der hierarchischen Struktur vorgesehene Auswertungen können lange dauern.

Komplexe Programmierung, da die hierarchische Struktur beachtet werden muss.

Evtl. Redundanz zur Effizienzsteigerung möglich.

Netzwerkartige Datenbanken:

Vorteile:

Kurze Zugriffszeit.

Geringe Redundanz.

Nachteile:

Komplexe Programmierung.

Änderungen an der Struktur kaum möglich.

Objektorientirtes bzw. objekrelationales Datenbankmodell:

Vorteile:

Objektorientierter Aufbau (Vererbung, Kapselung).

Nachteile:

Noch mehr Rechenleistung als bei relationalen Datenbanksystemen notewendig.

Relationales Datenbankmodell:

Vorteile:

Leichter Änderbarkeit der logischen Struktur.

Programmierung von Abfragen einfacher als bei netzwerkartigen Datenbanksystemen und standardisiert (SQL).

Nachteile:

Viele Ein-/Ausgabeoperation (-> externe Datenträger) notwendig.

Höhere Rechenleistung zu Verknüpfung von Datensätzen notwendig.

Schlüsselkanidaten:

Attribute, bei dem jede Entität einen anderen Attributwert besitzt. (Es können auch mehrere Attribute zusammengefasst werden)

Primärschlüssel:

Aus diesen Schlüsselkanidaten wird einer als Primärschlüsseln ausgewählt.

Fremdschlüssel:

Fremdschlüssel dienen dazu um Beziehungen zwischen zwei Entitäten herzustellen. Wenn der Primärschlüssel  (FNr) eines Enititätstypen (z.B. aus Fakultät) als Attribut in einen anderen Entitätstypen (z.B. Studen) eingefügt wird, dann ist dieser (FNr in Student) ein Fremdschlüssel.

Kardinalität:

KennzeichnungBedeutung1Genau 1 Entität zugeordnetC0 oder 1 Entität zugeordnetN (M)Viele Entitäten zugeordnetNC (MC)0, 1 oder viele Entitäten zugeordnet

Relationsschreibweise:

Die Relationsschreibweise bildet, die Struktur eines DBS, in kompakter Schreibweise ab.

Für jeden Entitätstyp wird eine Relation erstellt.

Notation: Entitätstypbezeichner(Attribut1, Attribut2, …, AtributN)

Primärschlüssel warden durch unterstreichen gekennzeichnet.

Fremdschlüssel werden gestrichelt unterstrichen.

Voraussetzung: N:M–Beziehungen müssen aufgelöst sein!

Bsp.: Uni Verwaltung

Fakultät(FNr, FName, Dekan)

Student(MatNr, Name, Studienbeginn, FNr)

Professor(PNr, PName, Fachgebiet, FNr)

Prüfung(PruefNr, Fach, Datum, Note, PNr, MatNr)

Der Fremdschlüssel darf nur bei einer der beiden Entitätstypen, die in Beziehung zueinander gesetzt werden, eingesetzt werden.

Bei einer N(C):1-Beziehung muss der Fremdschlüssel bei der Relation (dem Entitätstypen) eingesetzt werden, bei dem die Kardinalität 1 am entfernten Ende (bei dem gegenüberliegenden Entitätstyp der Beziehungslinie) liegt.

Prüfung

Student

NC

1

Fremdschlüssel (=Primärschlüssel von Student) hier einfügen.

=> Prüfung(PruefNr, Fach, Datum, Note, PNr, MatNr)

ER-Diagramm, Relationsschreibweise und Implementierung:

„Element“ER-DiagrammRelationsschreibweiseImplementierungEntitätstypRechteck mit Bezeichner des Typen (Substaniv, Singular)Bezeichnung der RelationTabelleEntität--Zeile (Datensatz)AttributeEllipse an den EntitätstypenListe der Attribute in Klammer nach dem RelationsbezeichnerSpalte in der TabelleBeziehungstypLinien zwischen Entitätstypen mit Kardinalität evtl. Beschreibung (Verb in einer Raute)Durch die Kombination Primärschlüssel Fremdschlüssel abbildenBeziehung zwischen Attributen

Noramlisierung:

Normalform (1. NF):

Attribute elementar (atomar)

Keine Wiederholungsgruppen

Primärschlüssel

Normalform (2. NF):

Volle funktionale Abhängigkeit der Nicht-Schlüsselattribute vom Primärschlüssel

Noramlform (3. NF):

Alle Nicht-Schlüsselattribute müssen direkt vom Primärschlüssel abbhänig sein (nicht nur indirekt bzw. transitiv)

Grundgerüst einer SQL-Abfrage:

SELECT[DISTINCT] ausdruck

FROMfrom_element

WHEREbedinung

GROUP BYausdruck

HAVINGbedinung

{UNION}

ORDER BYausdruck [DESC];

SELECT:

Der Ausdruck hinter SELECT bestimmt, welche Spalten der Quelle auszugeben sind (* für alle) und ob Aggregatfunktionen anzuwenden sind. Wenn DISTINCT angegeben ist, werden doppelte Zeilen aus der Ergebnismenge entfernt.

FROM:

Die FROM-Klausel gibt eine oder mehrere Queltabellen an.

WHERE:

Jede Zeile die die Bedinung nicht erfüllt wird nicht ausgegeben.

GROUP BY:

GROUP BY fasst alle Zeilen, die den gleichen Wert für die Gruppierungsausdrücke haben, zu jeweils einer Zeile zusammen.

HAVING:

HAVING entfernt Gruppenzeilen, die die Bedinung nicht erfüllen.

ORDER BY:

Die ORDER BY-Klausel sortiert die Ergebniszeilen anhand der angegebenen Ausdrücke. Wird DESC angegeben werden die Ergebniszeilen in abfallender Reihenfolge ausgegeben.

LIKE:

LIKE ist ein weiteres Schlüsselwort, das in Bedinungen (WHERE, HAVING) Verwendung findet. Im Wesentlichen ermöglicht LIKE eine Suche auf der Grundlage eines Musters an Stelle einer genauen Angabe.

Bsp.:SELECT Nachname, Vorname

FROMPersonal

WHERE Nachname LIKE „D*“ OR Vorname LIKE „An*“;

Verbund (Join):

Ein Verbund verknüpft Tabellen miteinander.

Es gibt folgende Joins:

INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

OUTER JOIN

Bsp.:SELECT DISTINCT L.Firma, L.Land, L.PLZ, L.Ort

FROM (Lieferanten L INNER JOIN Artikel A ON L.[Lieferanten-Nr] = A.[Lieferanten-Nr])

INNER JOIN Kategorie K ON A.[Kategorie-Nr] = K.[Kategorie-Nr]

WHERE K.Kategoriename = „Gewürze“

ORDER BY 1;

Aggregatfunktionen:

Es gibt folgende Aggregatfunktionen:

COUNT ([DISTINCT]expr)Ermittelt die Anzahl der Datensätze

AVG (spalte)Durchschnitt

MAX (expr)Maximalwert

MIN (expr)Minimalwert

SUM (expr)Summe

Werden die Datensätze mit GROUP BY gruppiert und soll darauf dann eine Aggregatfunktion angewendet werden, dann müssen die Spalten die keine Aggregationsfunktion enthalten im Ausdruck der GROUP BY-Klausel stehen. Außerdem kann die WHERE-Klausel nicht verwendet werden um Gruppen einzuschränken. Dies ist nur mir der HAVING-Klausel möglich.

Bsp.:SELECT kundennummer, name, AVG(umsatz) AS [Durchschnittlicher Umsatz]

FROM Kunden

GROUP BY kundennummer, name

HAVING AVG(umsatz) > 10000;

UNION:

Mit UNION können mehrere Tabellen oder Abfragen kombiniert werden.

Bedinungen, Besonderheiten:

Die Spalten der einzelnen Hauptteile müssen miteinander verträglich sein (z.B. nicht Zeichenkette versus Zahlenwert).

Mehrfache Datensätze werden automatisch entfernt (DISTINCT als Standardeinstellung). Dies kann umgangen werden mit „…UNION ALL…“. Dann werden gleiche Datensätze (Tupel) nicht entfernt.

SELECT Name, Anrede

FROM Kunden

UNION

SELECT Firmenname AS Name, Firmenbez. AS Anrede

FROM Lieferanten;